电子科技大学

实 验 报 告

课程名称           高功率微波仿真实验

指导老师

学生姓名

学生学号

实验地点

实验时间

一、实验项目名称：强场下真空电子器件的虚拟仿真实验

二、实验内容：

（1）同轴波导TEM模式的传输

用CHIPIC软件建模模拟如下结构：同轴波导内导体半径68毫米，外导体外半径106毫米，外导体内半径102毫米。左端加端口输入TEM模式微波，端口时间函数F(t) = 1.5196e6*sin(2*3.1415926*10e9*t)、端口的E1分布GE1(R,P,Z) =1/R、端口的E2分布GE2(R,P,Z) = 0；右端加匹配端口输出微波。要求观测输入端电压及频谱、输入功率及频谱、输出功率及频谱、器件纵切面与横切面某一时刻的径向电场等值线。

（2）二极管的虚拟仿真实验

用CHIPIC图形输入界面建模模拟如下结构：其中同轴波导阴极内半径50毫米，长100毫米，阳极外半径60毫米，阳极内半径59毫米，长115毫米。左端加波导端口输入直流TEM（端口时间函数F(t) =5e5*(T/1e-9*STEP(1e-9,T)+STEP(T,1e-9))、端口的E1分布GE1(R,P,Z) =1/R、端口的E2分布GE2(R,P,Z) = 0），内导体右端面爆炸式发射。观察输入端电压、阴极束流大小、器件纵切面某一时刻的Er与Ez等值线。

（3）MILO的虚拟仿真实验

打开示例MILO，观察某一时刻的电子分布图、输出功率图及其频谱（尝试中心算法、时偏算法、High_Q算法）。

三、实验结果

（1）同轴波导TEM模式的传输

（2）二极管的虚拟仿真实验

（3）MILO的虚拟仿真实验