# 实验三  光波分复用器的参数测试

一． 实验目的和任务

- 了解光波分复用器的原理。

- 了解光波分复用器各参数的测试方法。

- 测量光波分复用器的中心波长、半最大值全宽、信道隔离度。

二． 实验原理

当两根光纤非常靠近时，一根光纤中的光波电场可能耦合到另一根光纤中去。耦合系数K与纤芯之间的距离，纤芯形状及折射率分布有关。光纤方向耦合器结构如图3.1所示。

图3.1 利用合光纤耦合器的光纤型WDM器件

它既可以作为光功率耦合器（此时K值在一定的波长范围内基本为常数），也可以作为波分复用器（此时K值在一定的波长范围内是变化的）。耦合器型波分复用器输出端光功率为

P1(λ)=P0cos2(K(λ)L)                  （3-1）

P2(λ)=P0sin2(K(λ)L)                 （3-2）

式中L是耦合区长度。在适当的波导结构（纤芯距离、折射率分布、纤芯形状）下，使K(λ)的取值为K(λ1)L=2πn+π2，当波长为λ2时，K(λ1)L=2πm+π2，（n，m为整数）。此时λ=λ1时，P1(λ1)=0，P2(λ1)=P0，λ=λ2时，P1(λ2)=P0，P2(λ2)=0，图3.2是耦合器型波分复用器的输出曲线。适当的耦合系数下，光纤耦合器可作为1310/1550nm双波长波分复用器。

图3.2 基于耦合器的WDM器件的典型投射率曲线

如图3.1所示，当1310和1550nm两个波长的光从耦合器的A端输入时，波长为1310nm的光从B端输出，波长为1550nm的光由D端输出。反之，B端输入波长为1310nm的光，C端输入波长1550nm的光，A端将同时输出1310nm与1550nm波长的光。因此，耦合器型波分复用同时可作波分复用与解复用器使用。

测试1310/1550nm双波长波分复用器中心波长和半最大值宽度的实验原理图如图3.3所示。

图3.3 光波分复用器中心波长和半最大值宽度测试原理图

波分复用器的一个主要指标是通道隔离度，其定义是，当A端输入波长为λ1的光功率时，B端的输出与D端输出功率的比率（以分贝为单位）。

Isolation(λ1)=10lgP2(λ1)P1(λ1)                           （3-3）

类似地，当A端输入波长为λ2的光功率时，通道隔离度为

Isolation(λ2)=10lgP1(λ2)P2(λ2)                           （3-4）

测试1310/1550nm双波长波分复用器信道隔离度的实验原理图如图3.4所示。

图3.4 光波分复用器信道隔离度测试原理图

三． 实验设备

- AV38121A  1310nm单模调制光源

- AV38124A  1550nm单模调制光源

- 1310nm/1550nm双波长光波分复用器

- PC光谱仪

- 光纤跳线

- 适配器

- AV2496光纤多用表

四． 实验步骤

（一） 测试光波分复用器中心波长、半最大值宽度的实验步骤

1． 按图3.3，将1310nmLD激光器和1550nmLD激光器的输出端分别连接到光波分复用器的1310nm输入端和1550nm输入端。

2． 打开激光器，运行Spectral wiz软件，观察光谱特征。如发现某输出光谱有削顶现象，增加削顶光谱对应激光器的衰减，直到削顶现象消失。

3． 鼠标右键点击1310nmLD激光器经过光波分复用器后的输出光谱，使指针指向1310nm输出光谱。

4． 鼠标左键点击COMPUTE AREA按钮，显示出1310nm输出光谱的中心波长和半最大值宽度。

5． 同以上步骤3、4，得出1550nm输出光谱的中心波长和半最大值宽度。

（二） 测试光波分复用器信道隔离度的实验步骤

1． 按图3.4将1310nmLD光源输出端连接到光隔离器的正向输入端，然后将光隔离器正向输出端连接到光波分复用器的1310/1550nm端口。

2． 用光功率计测量光波分复用器1310nm端口的输出光功率P1。

3． 然后，将光功率计连接到光波分复用器1550nm端口，测的光功率P2。

4． 由光波分复用器信道隔离度的计算公式（3-3），计算光波分复用器信道隔离度。

5.  测量1550nm的信道隔离度的步骤与步骤1、2、3和4类似。

五． 实验报告要求

1． 写出测试原理

2． 列出测试结果，

3．计算并列出光波分复用器的各种参数。