# 实验三  模拟光纤传输实验

- 实验目的

  - 了解总线型光纤分配网的结构和光纤CATV传输网的工作原理。

  - 熟悉各实验仪器的工作原理和使用方法。

- 实验原理

光纤通信系统分为光发射部分、光传输部分和光接收部分，并且有三种不同的传输结构，即点对点的传播、光纤分配网及局域网。本实验着重于光纤分配网。光纤分配网有两种拓扑结构，即中心站结构和总线结构。本实验是采用的总线型结构，如图3.1所示。

在总线型结构中，整个服务区内由一条光纤传输多路信号，通过使用光分支器而实现信号分配，分支器从传输光纤中分取少量光信号到用户进行接收。城市内的光纤CATV分配就是采用这种结构，由于光纤具有很宽的带宽，所以传输的频道数目可以很大（大约100个），

对于多路100Mb/s的高清晰度电视（HDTV）信号的分配，只有采用光纤分配网才能实现。

图3.1   总线结构

本实验光纤CATV网系统结构如图3.2。工作原理如下：

在总线型光纤网中，每一个分支都存在分束损耗，在本实验中，用可变衰减器模拟经过多个用户后，分配网末端损耗的光功率。

从DVD产生视频和音频信号，送入8MHz调制器进行电信号的调制，将图像中频信号和伴音信号合成后以射频信号输出，在此，输出的信号仍为电信号，然后，信号传入光发射机，此发射机的输出光功率为固定的6mW（要求必须使用FC/APC接口），它将输入的电信号转化为光信号。以后，经过光纤的传输和可变衰减器。送到光接收机，把光信号转化为电信号，将光接收机的主路输出接至电视机（电视机即相当于用户接收端），即可观测接收信号的质量了。

图3.2  光纤CATV网系统结构

可变衰减器的衰减值从0dB逐渐增加，同时观察TV上电视信号的质量，当电视图像和声音都不清楚时，记下此时的衰减值αdB，此即为最大衰减值，或者说最小输出光功率。根据此衰减值推算出可以接入的最大用户数目。

推算公式：

光发射机的输出功率，即可变衰减器的输入光功率：

P入=6mW=7.7dBm                            （3-1）

可变衰减器的衰减量αdB：

α(dB)=10lgP入(mw)P出(mw) =10lgP入(mw)1(mw)−10lgP出(mw)1(mw) =P入（dBm）−P出（dBm）                    （3-2）

式中，P出是可变衰减器衰减后的光功率。则

P出dBm=P入dBm−αdB                          (3-3)

由于实验中所用的光纤长度不长，所以光信号在光纤中传输的损耗非常小，忽略不计，这里的P出也就相当于光接收机的输入功率（活动接头的插入损耗很小，也忽略），亦即，信号分配给用户前的功率。

光纤分配网总线结构中，在第n个分支点（即，第n个用户处）所获得的功率可表示为：

PnmW=P出mWC1−δ1−Cn−1                        (3-4)

式中，Pn为接收灵敏度，C为分支点上的分配比，δ为耦合器的插入损耗。已知P入=6mW=7.7dBm。假设接收机灵敏度为Pn=0.1μW，取C=0.05，δ=0.05，根据可变衰减器的衰减值αdB，利用式（3-3）和（3-4），计算出可以接入的总用户数目N：

N=lgPnmW−lgP出mW−lgClg1−δ1−C+1 =−4−lgP出mWC−0.04455+1					          	（3-5）

- 实验设备

DVD     电视机       DSM550-1A固定频道邻频调制器   光纤及跳线若干

DSOT1A光发射机   AV6381A可变衰减器   DSBOX6102F2H2 室内型光接收机

- 实验步骤

  - 按照图3.2将各仪器设备接好。

  - 先接通可变衰减器的电源，并先设置可变衰减器的衰减值在10dB。

  - DVD机中放入VCD碟，DVD机开始读盘，同时在电视机上应该能看见电视图像（如不能，则系统连接有故障，检查系统，排除故障）。

  - 逐渐改变可变衰减器的衰减值，观察电视信号。随着衰减的增加，在不同的衰减值时，用光功率计测出实际可变衰减器输出的光功率，当电视信号逐渐变坏，直到看不清图像为止，记下此时的衰减值。

- 实验报告要求

1. 假设接收机灵敏度为Pn=0.1μW，取C=0.05，δ=0.05，根据可变衰减器的衰

减值αdB，和实际可变衰减器输出的光功率P出，利用式（3-3）、（3-4）和（3-5），分别计算出理论上和实际上可以接入的总用户数目N。 计算结果填入表3-1

- 讨论传输过程中存在哪些损耗。这些损耗在实际应用中能否忽略。

表3-1  不同衰减值下模拟的用户数

| 总衰减 （dB） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论P出（mW） |  |  |  |  |  |  |
| 实测P出（mW） |  |  |  |  |  |  |
| 理论用户数N |  |  |  |  |  |  |
| 实际用户数N |  |  |  |  |  |  |