电子科技大学    至     第    学期

系统结构试题  课程考试题（120分钟）   闭卷   考试时间：

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 | 评卷教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一、填空(12分，每空1分)

（1）替换算法FIFO、OPT和LRU算法中，属堆栈型替换算法的是       和       。

(2) 高级数据表示分别有               ，               ，               等三种表示方法。

- 计算机系统的结构按照Flynn分类法,其中SIMD具体指的是                  ；其中                  型计算机现实中不存在。

（4） 为了满足向量计算机中运算器带宽的要求，通常只有两种存储体系系统结构，它们是                   和                   。

（5） 我们可以把流水线分成不同的类别。多功能流水线可以分为两种，即根据它在同一时间内是否能连成多种方式，可以分为              和               。

(6) 评价存贮器体系系统性能的基本要求是大容量、           和低价格。

二、单项选择题（共 12 分，每题2分）

（1）在虚拟存储器中有三种地址空间，一种是应用程序员用来编写程序的地址空间对应的地址，称为（          ）

A、虚地址        B、实地址        C、逻辑地址       D、主存地址

（2）以下不属于提高并行开发途径的是   （          ）

A、时间重叠       B、资源重叠      C、资源共享     D、时间共享

（3）通道程序开始时引起的中断是（        ）

- 访管中断

- I/O中断

- 程序性中断

D、  外部中断

(4) 采用组相联映像的Cache存贮器，地址变换可用的方法是（  ）。

A、目录表法      B、ROM表法      C、页表法     D、块表法

- （5）在尾数下溢处理方法中，平均误差最大的是（  ）。

A、截断法     	B、舍入法	     C、恒置“1”法		D、ROM查表法

（6）

CRAY-1的两条向量指令

V1←V2＋V3

V2←V4*V3

属于（）

- A没有功能部件冲突和源Vi冲突，可以并行

- B没有功能部件冲突和源Vi冲突，可以链接

- C没有源Vi冲突，可以交换执行顺序

D有向量Vi冲突，只能串行

- 判断题（6分，每题2分）

- 指令的重叠解释，既可以加快程序的解释，又能加快指令的解释。（      ）

- 在存贮体系中，地址的映像与地址的变换没有区别。（       ）

- 在大型机中为追求总线分配快，宜采用独立请求方式。（         ）

- 四、 问答题（共计70分）

  - （5分）描述控制方式中采用集中式串行链接时，总线的分配过程

- 2、（5分）某机有10条指令，使用频度分别为0.01，0.15，0.12，0.07，0.08，0.13，0.15，0.03，0.17，0.09。

  - 计算用等长操作码编码的平均码长；(1分）

  - 构造Huffman树；（2分）

  - 写出Huffman的一种编码，并计算其平均码长；（2分）

3、（10分）设有如下CH和子CH流量

| 流量 |  | 子通道（外设） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CH | 字节多路 | 100 | 50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 选择 | 490 | 530 | 610 | 580 | 710 |
|  | 数组多路 | 240 | 540 | 700 | 180 | 320 |

（1）对字节多路通道：

①计算流量（2分）；

②计算每个外设提供一个字节数据的时间（2分）；

- 计算CH系统流量（2分）。

- 画出字节多路通道响应处理时空图（4分）

4、（10分）假设一条指令的解释分为取指、分析与执行3步，每步相应的时间为t取指、t分析、t执行，采取仅“执行k”、“分析k＋1”、“取指k＋2”重叠的方式工作。

- （1）写出执行完N条指令所需全部时间的一般关系式。（5分）

（2）分别在t取指＝t分析＝2，t执行＝1；以及t取指＝t执行＝5，t分析＝2的两种情况下，N＝80时，计算出全部指令执行完的时间（5分）

- （10分）已知一个Cache共有4个块。初始时Cache为空，当程序执行过程中访存的块地址序列为2、3、2、1、5、2、4、5、3、2、5、2时，试给出采用FIFO、LRU、opt替换算法时的实际装入和替换过程（7分）；并计算各自的命中率（3分）

6、（10分）某虚拟存储器共8个页面，每页为1024个字，实际主存为4096个字，采用页表法进行地址映象。映象表如下图所示。

| 虚页号 | 实页号 | 装入位 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |

  - 列出会发生页面失效的全部虚页号；（2分）

  - 按以下虚地址计算对应主存实地址（8分）。

| 虚地址 | 主存实地址 |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 3278 |  |
| 1023 |  |
| 1024 |  |

- 7、（10分）向量A和B各有6个元素，计算向量点积A·B＝∑ai*bi

i＝1

- 在如图的静态双功能流水线上计算，其中，1→2→3→4为加法流水线，1→5→4为乘法流水线，输出可直接返回输入，功能切换的时间忽略不计。设计合理的算法，使完成A·B的时间最少，画出流水时空图（5分），并标出全部算完的时间（5分）。

1

2

3

4

△t           △t          △t

△t

5

△t

8、（10分）设有五级中断，中断级屏蔽位“1”对应开放，“0”对应屏蔽，中断响应次序为1→2→3→4→5，已知各中断处理程序的中断级屏蔽位设置如表所示。

表3.8

| 中断处理 程序级别 | 中断级屏蔽位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| 第1级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2级 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 第3级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4级 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第5级 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

- 中断处理的次序是什么？（4分）

- 在执行用户程序时，如出现4、5级中断请求，在处理5级中断请求未完成时，又发生1、2、3级中断请求，请画出中断处理过程的示意图（包括将交换PSW的时间段也表示出来）。（6分）

。