实验一  流水线指令调度

一．实验目的：

1. 通过本实验，理解指令调度的方法。

2．掌握使用VC开发平台模拟处理机内部指令流调度的编程策略。

二．实验内容：

（一）给定要执行的任务和执行该任务的流水线结构

流水线的调度方式能够提高任务的并行度，但是针对不同的任务，由于相关的存在，其并行度的提高是不一致的。在开始程序设计前，我们首先要给定所要完成的任务：

这里我们使用最简单的累加操作i=1nAi 。 n的数值可以变化，通过变换n的值用同一程序进行多次模拟。

1

2

3

4

X

Y

给定流水线：

流水线分四个步骤，每个步骤的执行时间均为一个单位时间。

（二）对任务进行分解

任务分解的目的是为了减少相关。例如n＝4时，任务分解为 A1＋A2、A3＋A4、

A1＋A2＋A3＋A4 三个加法操作。

如果n的大小是未知的，任务该怎样分解呢？换而言之，在程序模拟中，有没有一种通行的分解处理方式，可以实现对任意数目的源数据的累加的分解？

（三）任务分解程序模拟的思路

首先，Ai是对称的，Ai和Aj都是一个源操作，任意更换其相对位置，计算的累加和的结果是不变的。每次的加法操作能执行的必要条件是存在两个源数据，因此我们可以把所有的源数据放入一个队列中，只要该队列中有两个源，那么就执行加法，加法计算的结果是下一次计算的源数据，我们把它再放回源数据队列，直到对列中只剩一个数据、同时加法流水线中没有执行加法操作时，整个累加过程完成。

（四）加法流水线的设计

加法流水线分为四个步骤，每个步骤时间花费是一个单位时间。模拟程序的目的是为了计算总的执行时间，因此对于每个步骤执行的功能并不需要关心。

为此设计一个总步数为4步的加法器，接收两个输入数据，经过4个时间片，输出加法的结果。时间片可以用定时器来模拟。

（五）程序设计

程序应包括一个队列，一个加法类，一个定时器，一个输出对话框。

队列用于存放源数据，一开始将n个源数据A1－An放入。

启动定时器，每一个时间片从队列中取出两个源数据，送入加法器（可以通过调用加法器中接口函数，把源数据作为参数传入）。

构造加法器类，可以考虑用一个长度对4的执行队列来模拟4个步骤，每个时间片将队列的数据依次下压一格，队列尾的数据进行加法计算并将结果压入源数据队列。

用一个记数值表示时间开销，每个时间片对该记数值加1。

当源队列只剩一个数据且加法器的执行队列为空时，整个程序结束，记数器的值就是任务执行的总体时间花费。

（五）多次模拟

可以通过循环的方式对n从4－20进行循环，将每次模拟运行的时间开销值在对话框中显示出来。如果可能将结果打印。

三．实验要求：

实验前要做好充分准备，包括对开发环境的了解，程序设计的思路，以及输出的格式。

四．调试步骤

1．编辑源程序，建立一个基于对话框的VC工程.

2．创建队列、定时器、加法器类。

3．创建显示对话框。

4．编码、编译、调试。

五．时空图模拟

用时空图模拟计算执行任务所花费的时间。

六．结果对比

对比程序模拟和时空图模拟的结果，如果应该是一致的。

七、实验报告：

1、程序说明。说明程序的设计、数据结构、类。

2、画出程序框图。

3、写出源程序清单和执行结果。